福州瑞芯微电子有限公司

统一用户工具

使用说明

2010-10-12

文档修改记录

| 版本号 | 制定日期 | 编制人/修改人 | 修改说明 | 生效日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - 2010-10-12 | - LY | 初版 |  |  |
| 1.2 | 2011-06-29 | LY | 增加数据盘操作配置参数 |  |  |
| 1.3 | 2012-03-05 | LY | 增加常用设置说明 |  |  |

目录

概述	4

1.	使用对象	4

2.	组件概述	4

2.1.	工具目录结构	4

2.2.	配置文件常用设置	4

2.2.1.	Language节	4

2.2.2.	System节	5

2.2.3.	常用功能配置	6

3.	使用步骤	6

3.1.	修改配置文件	6

3.2.	安装驱动程序	7

3.3.	固件升级	9

3.3.1.	界面介绍	9

3.3.2.	操作步骤	9

3.3.3.	错误信息说明	9

4.	注意事项	10

5.	常见问题	10

# 概述

统一用户工具是瑞芯微电子有限公司为消费者提供的简易升级工具。该工具主要应用于设备固件的升级和修复。

# 使用对象

购买使用瑞芯微芯片产品的消费者

# 组件概述

## 工具目录结构

- config.ini

工具配置文件,可以用于设置工具语言和升级相关属性，具体设置方法详见配置文件常用设置。

- Language

语言文件存放目录,所有当前支持的语言文件都存放在此目录下。

- Log

日志存放目录,日志保存升级过程中输出的正常和错误信息，日志功能可以在配置文件中修改LOGFLAG项来启用或关闭，建议开启，方便日后错误分析。

- RKDeviceManage.exe

用户工具程序

## 配置文件常用设置

Note:红色为常用设置项

### Language节

Kinds=2								//当前工具支持的所有语言数量

Selected=1		//指定当前工具使用语言

//Selected=1(中文);Selected=2(英文)

LangPath=Language\					//语言文件所在目录

Lang1File=Chinese.ini		//中文语言文件

Lang1FontName=宋体					//中文语言字体

Lang1FontSize=9						//中文语言字体大小

Lang1Tag=CHN						//中文语言标识

Lang1CHNTitle=中文					//中文语言选择时的中文显示标题

Lang1ENGTitle=Chinese				//英文语言选择时的中文显示标题

Lang2File=English.ini		//英文语言文件

Lang2FontName=Arial					//英文语言字体

Lang2FontSize=9						//英文语言字体大小

Lang2Tag=ENG						//英文语言标识

Lang2CHNTitle=英文					//中文语言选择时的英文显示标题

Lang2ENGTitle=English				//英文语言选择时的英文显示标题

### System节

RKUSB_VID=0x2207					//RockUsb设备的VID,不用设置,放空即可

RKUSB_PID=0x290A					//RockUsb设备的PID,,不用设置,放空即可

MSC_VID=0x0BB4					//MSC设备的VID,不用设置,放空即可

MSC_PID=0x2910						//MSC设备的PID,不用设置,放空即可

FORCEFLAG=FALSE					//是否采用强制擦除,已不使用

FORMATFLAG=TRUE	//升级后是否对用户盘进行格式化,设置TRUE进行格式化，其他值不进行格式化

DISKVOLUME=Rockchip				//格式化时用于指定用户盘卷标

COPYFLAG=TRUE		//升级后是否拷贝目录或文件到用户盘根目录,设置TRUE进行拷贝,其他值不进行拷贝

DEFAULT_COPYDIR=					//拷贝时指定要拷贝的目录或文件所在路径

FORMATDATADISKFLAG =TRUE	//升级后是否对数据盘进行格式化,设置TRUE进行格式化，其他值不进行格式化

DATADISKVOLUME=Rockchip			//格式化时用于指定用户盘卷标

COPYDATADISKFLAG =TRUE		//升级后是否拷贝目录或文件到数据盘根目录,设置TRUE进行拷贝,其他值不进行拷贝

DEFAULT_DATADISK_COPYPATH=		//拷贝时指定要拷贝的目录或文件所在路径

LOGFLAG=TRUE	//日志记录功能,设置TRUE开启日志功能,其他值关闭日志功能

SUPPORTLOWUSB=TRUE				//扫描full speed usb设备开关,设置TRUE则扫描Full speed usb设备,其他值则只扫描high speed usb设备

DEFAULT_FIRMWARE=		//默认加载固件路径，指定默认固件路径后，工具启动时会自动打开默认固件

CHECK_MACHINE_MODEL=TRUE		//固件匹配校验功能,

通过设置CHECK_MACHINE_MODEL项,可以在升级前校验固件是否允许升级,允许的

条件是设备中的值要跟固件中parameter文件里MACHINE_MODEL的值匹配.

QUICK_CHECK_MODE=TRUE        	//快速校验固件开关，设置为TRUE时开启快速校验固件功能,但是此功能非完整校验存在一定风险.

FW_VERSION_MODE=				//固件版本显示格式

DEC:十进制显示

其他:十六进制显示

MISC_MODIFY_MODE=				//MISC分区修改标志,

WIPE_ALL:擦除userdata,cache和user区

WIPE_DATA:擦除userdata和cache区

其他值为不修改按原始的misc分区内容

MSC_WAITTIME=30					//等待Msc设备重新连接的时间（单位:秒）

RKUSB_WAITTIME=20		//等待RockUsb设备重新连接的时间（单位:秒）

### 常用功能配置

- 开启拷贝Demo功能：

设置FORMATFLAG＝TRUE,

COPYFLAG=TRUE,

DISK_VOLUME=磁盘卷标

DEFAULT_COPYDIR＝待拷贝的文件或目录路径

Android的项目需要增加一个设置:

MISC_MODIFY_MODE=WIPE_DATA;防止拷贝后用户盘数据被recovery程序擦除

# 使用步骤

- 修改配置文件

- 插上待升级设备，如果提示发现新硬件，请安装Rockusb驱动程序

- 启动程序，选择固件，进行升级

## 修改配置文件

配置文件修改，详见配置文件常用设置

## 安装驱动程序

升级固件前，请关闭播放器。按住升级按钮不放，同时将设备连接到PC USB端口。如果之前没有安装过设备驱动，则会弹出如下提示：

选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。

选择驱动程序文件夹下的rockusb.sys

这样，就完成了USB设备的驱动安装。

## 固件升级

### 界面介绍

### 操作步骤

- 插上设备

- 选择固件

- 确认设备进入Rockusb状态(Maskrom和Loader状态都属于Rock usb状态)

- 升级或修复设备

### 错误信息说明

- “加载配置信息失败,无法进行操作”，由于Config.ini文件加载出错，可以从发布程序中获取正确的Config.ini文件进行替换

- “加载固件失败,无法进行操作!”由于固件没有选择或者固件不能正确读取导致，请确认固件是否正确

- “其他操作正在运行,请稍等!”由于当前正在进行其他操作，请等待其他操作结束再进行

- “没有发现设备,无法进行操作!”请确认设备是否连接，或者是否进行Rockusb状态

- “创建操作流程失败,无法进行操作!”请重启程序，再进行操作

- “创建操作对象失败,无法进行操作!”请重启程序，再时行操作

- “不支持此类型设备,无法进行操作!”请确认设备是否进入Rock usb状态，如果当前是U盘状态，请先切换后再进行操作

# 注意事项

- 修改配置文件之后，需要重启用户工具程序

- Vista和win7操作系统下，请以”管理员权限运行程序”

- 驱动安装目录说明，x86表示32位平台，下面有2000,xp,vista,win7四种驱动；amd64表示64位平台，下面有vista和Win7,请根据实际情况选择驱动

# 常见问题

- 连接设备后，用户工具找不到设备。首先在操作系统的设备管理器中先确认，系统是否认到连接上的设备。如果系统认到设备，可以查看此设备属性中详细信息下的设备ID,将其VID和PID配置到用户工具的config.ini文件中MSC_VID和MSC_PID下,重启工具即可